Закрытое акционерное общество

«Мценский завод подъемных машин и оборудования»

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА

ПУМ-77.3

ПАСПОРТ

ПУМ-77.3.00.000 ПС

г. Мценск

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Перед началом эксплуатации автомобиля необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

1.2. Паспорт в составе комплекта конструкторской документации должен постоянно находиться на рабочем месте персонала, эксплуатирующего данное изделие.

1.3.Все записи в паспорте производят только чернилами отчетливо и аккуратно.

1.4. Все записи в паспорт, требующие простановки дат и подписи в обязательном порядке должны сопровождаться датой и подписью.

1.5. В паспорте в обязательном порядке заносятся все сведения об изменениях в конструкции и о проведенных капитальных ремонтах и модернизации.

1.6. В паспорт в обязательном порядке заносятся сведения о замене составных частей автомобиля за время эксплуатации, сведения о проведении технического обслуживания, сведения о постановке на хранение и снятия с хранения, сведения о закреплении изделия при эксплуатации.

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

1

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1. Наименование изделия – машина подметально-уборочная.

2.2. Обозначение: ПУМ-77.3.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | ПУМ-77.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип транспортного средства | Машина подметально-уборочная ПУМ-77.33 |  |  |  |  |
| Модель и наименование шасси | Автомобиль КАМАЗ-43253 |  |  |  |  |
| Номинальная мощность двигателя, Вт (л.с.) |  | 115 |  | (153) |  |
| Техническая (расчетная) производительность |  |  |  |  |  |
| (при скорости 16,5 км/ч), м2/ч | 46200 |  |  |  |  |
| Масса загружаемого смета, кг | 4000 |  |  |  |  |
| Полная масса машины, кг (Macсa снаряженной машины со сметом и водителем) | 11700 |  |  |  |  |
| Нагрузка на дорогу от полной массы машины: | 4100 |  |  |  |  |
| через шины колес передней оси, кн (кгс) |  |  |  |  |  |
| через шины колес заднего моста, кн (кгс) | 7600 |  |  |  |  |
| Масса спецоборудования, кг | 2620 |  |  |  |  |
| Ширина рабочей зоны уборки, м |  |  |  |  |  |
| при работе: |  |  |  |  |  |
| центральной щеткой |  |  | 1,9 |  |  |
| центральной и одной лотковой щетками |  |  |  |  |  |
| центральной и двумя лотковыми щетками | 2,8 - |  |  |  |  |
| Вылет лотковой щетки в рабочем |  |  |  |  |  |
| положении, м |  |  | 0,4 |  |  |
| Вместимость баков для технологической | 1,0 |  |  |  |  |
| воды, MJ, не менее |  |  |  |  |  |
| Вместимость бункера технологическая, MJ |  |  | 2,8 |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| длина |  |  | 7900 |  |  |
| ширина |  |  | 2500 |  |  |
| высота |  |  | 3200 |  |  |

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

2

4. Состав, устройство и работа машины

4.1. Состав машины

Основные составные части машины           Таблица 2.

| ПУМ-77.3 | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Обозначение |  |  |
| ПУМ-69-03.01.000 | Шасси | 1 |
| ПУМ-69-03.02.000.00 | Установка надрамника | 1 |
| ПУМ-69-03.04.000 | Окузовка | 1 |
| ПУМ-69-03.05.000.00 | Электрооборудование Пневмосистема | 1 1 |
| ПУМ-69-03.06.000.00 |  |  |
| ПУМ-69-03.07.000.00 | Трансмиссия | 1 |
| ПУМ-69-03.10.000.00 | Система водяная | 1 |
| ПУМ-69-03.13.000 | Гидросистема | 1 |
| ПУ-94-03.00.000-01 | Установка бункера | 1 |
| ПУ-94-А.08.000.00 | Транспортер и щетка центральная | 1 |
| ПУ-94-09.10.000 ПУ-94-09.20.000 | Щетки лотковые | 2 |

4.2. Работа машины

Машина производит подметание дорожного покрытия с самозабором смета в собственный бункер с механизированной разгрузкой. Подметание дорожного покрытия производится с увлажнением дорожного покрытия лотковыми щетками (одной или двумя) и центральной щеткой одновременно или только одной центральной.

Лотковые щетки, при движении машины выметают смет к середине под машину в зону работы центральной щетки, которая забрасывает смет в приемную шнековую часть транспортера. Две части шнека с правой и левой спиралью перемещают смет по желобу к середине, глее он подхватывается скребками транспортера, перемещается вверх и забрасывается в бункер.

В зависимости от засоренности участка подметания может производится на первой или второй передачах.

При полном заполнении бункера производится его разгрузка.

Разгрузка производится через боковые двери бункера. Управление всеми рабочими органами дистанционное – из кабины водителя.

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

3

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ ПУМ-77.3

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ___________________________

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 4853-002-37405387-2013, КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  И ПРИЗНАН/А/   ГОДНЫМ/ОЙ/ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Дата выпуска __________________

Подпись лица, ответственного за приемку:

_________________________       ________________________           ______________________

Должность                                             подпись                                            фамилия

М.П.

_________________________       ________________________            ______________________

Должность                                         подпись                                                фамилия

_________________________         ________________________          ______________________

Должность                                       подпись                                                   фамилия

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

4

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ (ПУМ-77.3).

/НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ/

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР __________________________________

Подвергнут  (а) консервации согласно требованиям конструкторской документации.

Дата консервации __________________________

Срок консервации __________________________

Консервацию произвел ________________________                   ____________________

/подпись/                                                                           /фамилия/

Изделие после

консервации принял  __________________________                   ____________________

/подпись/                                                                          /фамилия/

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

5

7. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие машины требованиям  ТУ 4853-002-37405387-2013 КД и НТД при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, эксплуатации и обслуживания.

7.2. Гарантийный срок –устанавливается договором на поставку.

7.3. Гарантийный срок не распространяется на комплектующие изделия.

Гарантийный срок на комплектующие изделия – согласно срока предусмотренного их сопроводительной документации.

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

6

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

| Дата Отправки рекламации | В чей адрес | Содержание рекламации | Принятые меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Эксплуати-рующим предприятием | Предприятием-изготовителем |

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

7

9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Допустимая запыленность воздуха в зоне подметания не должна превышать 10 мг/м3.

9.2. Усилия на рычагах управления органами машины не должны превышать 60 Н (6,16кгс.).

9.4. На крыше кузова должен быть установлен фонарь световой сигнализации оранжевого цвета, согласно ГОСТ Р 50631-93.

9.5. Уровень звукового давления в октавных полосах частот (уровень звука)  на рабочем месте шофера и уровень внешнего звука должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50631-93.

9.6. Температура воздуха в кабине водителя при работе машины должна поддерживаться в пределах + 14оС до + 28оС.

9.7. Уровень концентрации окиси углерода (СО) в кабине автомобиля при работе машины должен быть не более 20 мг/м3.

9.8. Уровень запыленности в кабине автомобиля при работе машины должен быть не более

2 мг/м3.

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

8

9.9. Тормозная система и тормозные свойства машины должны удовлетворять требованиям ЕЭК ООН № 13.

9.10. Требования безопасности при изготовлении     и эксплуатации машины должны соответствовать :

ГОСТ 12.2.063-81 «Арматура промышленная трубопроводная, общие требования»;

ГОСТ 12.2.086-83 «Гидроприводы объемные и системы смазочные».

Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям  и эксплуатации, а также требованиям, изложенным в разделе «Указания мер безопасности» техническое описание и инструкции по эксплуатации

ПУМ-77-3.00.00.000 ТО.

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

9

| 10. СВЕДЕНИЯ о замене составных частей изделия за время эксплуатации | Дата, должность. Фамилия и подпись лица, ответствен- ного за проведение замены |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вновь установленная часть | Заводской номер |
|  |  | Наимено-вание и обозна- чение |
|  | Снятая часть | Причины выхода из строя |
|  |  | Число отработанных часов |
|  |  | Заводской номер |
|  |  | Наименование и обозначение |

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

10

11. СВЕДЕНИЯ

об изменениях конструкции изделия и его составных частей,

произведенных в процессе эксплуатации и ремонта

| О Основание (наименование документа) | Дата проведе ния измене ния | Содержание проведенных работ | Характеристика работы изделия после произведенных изменений | Должность, Фамилия и подпись лица, ответственного за проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

11

12. СВЕДЕНИЯ

о проведенных капитальных ремонтах изделия

| Дата |  | Кол-во отработанных до ремонта часов | Отметка о полноте выполнения работ | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывода в ремонт | Ввода в эксплуатацию |  |  |  |

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

12

13. СВЕДЕНИЯ

о проведении технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание. Форму заполняют во время эксплуатации

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

13

14. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

| Дата |  | Условия хранения | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка на хранения | Снятие с хранения |  |  |

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

14

15. СВЕДЕНИЯ

О закрепления изделия при эксплуатации

| №№ п/п | Должность | Фамилия лица ответственного За эксплуатацию | Номер и дата приказа |  | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | о назначении | об отчислении |  |

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

15

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ                               (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № доку- мента | Входящий № сопроводитель ного документа и дата | Под- пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме- нен- ных | замененных | новых | Анулиро ванных |  |  |  |  |  |

ПУМ-77.3.00.00.000 ПС

16